ИБ – ДАЙ БОГ ПОМОЩИ! :(

Основными причинами утечки информации являются:

•	несоблюдение персоналом норм, требований, правил эксплуатации АС

•	ошибки в проектировании АС и систем защиты АС

•	ведение противостоящей стороной технической и агентурной разведок

Несоблюдение персоналом норм, требований, правил эксплуатации АС может быть, как умышленным, так и непреднамеренным.

В соответствии с ГОСТ Р 50922-96 рассматриваются три вида утечки информации:

•	разглашение

•	несанкционированный доступ к информации

•	получение защищаемой информации разведками (как отечественными, так и иностранными)

Под разглашением информации понимается несанкционированное доведение защищаемой информации до потребителей, не имеющих права доступа к защищаемой информации.

Под несанкционированным доступом понимается получение защищаемой информации получение защищаемой информации заинтересованным субъектом с нарушением установленных правовыми документами или собственником, владельцем информации прав или правил доступа к защищаемой информации.

Получение защищаемой информации разведками может осуществляться с помощью технических средств (техническая разведка) или агентурными методами (агентурная разведка).

Канал утечки информации - совокупность источника информации, материального носителя или среды распространения несущего указанную информацию сигнала и средства выделения информации из сигнала или носителя.

Применмтельно к АС выделяют следующие каналы утечки:

1.	Электромагнитный канал. Причиной его возникновения является электромагнитное поле, связанное с протеканием электрического тока в аппаратных компонентах АС.

Электромагнитный канал в свою очередь делится на следующие каналы:

•	радиоканал (высокочастотное излучение)

•	низкочастотный канал

•	сетевой канал (наводки на сеть электропитания)

•	канал заземления (наводки на провода заземления)

•	линейный канал (наводки на линий связи между компьютерными системами)

2.	Акустический (виброакустический) канал. Связан с распространением звуковых волн в воздухе или упругих колебаний в других средах, возникающих при работе устройств отображения информации АС

3.	Визуальный канал. Связан с возможностью визуального наблюдения злоумышленником за работой устройств отображения информации АС без проникновения в помещения, где расположены компоненты системы.

4.	Информационный канал. Связан с доступом (непосредственным и телекоммуникационным) к элементам АС. Информационный канал может быть разделен на следующие каналы:

•	канал коммутируемых линий связи

•	канал выделенных линий связи

•	канал локальной сети

•	канал машинных носителей информации

•	канал терминальных и периферийных устройств

КАНАЛЫ СВЯЗИ. МЕТОДЫ СЪЁМА ИНФОРМАЦИИ.

Устройства, устанавливаемые на линию для снятия информации далее будем обозначать ЗУ (закладное устройство), устанавливаются на участке линии связи: контролируемый телефон – районная АТС (офисная АТС).

Все устанавливаемые ЗУ можно классифицировать:

- по способу подключения к линии;

- по способу питания;

- по способу передачи информации;

- алгоритму включения.

Разберём способы подключения.

- Гальванический способ (электрическое соединение входов ЗУ с телефонной линией) подразумевает параллельное или последовательное подключение. Такой способ подключения изменяет основные параметры линии, такие как: напряжение, ток и сопротивление линии.

- Бесконтактный, реализуется, как правило, индукционным способом, реже с помощью датчиков холла. При индукционном подключении проводник телефонной линии выступает в качестве первичной обмотки, а обмотка индукционного датчика выступает в качестве вторичной обмотки трансформатора связи.

Такой способ подключения практически не имеет демаскирующих факторов, т.к. не меняет параметров линии связи, но имеет сравнительно большие габариты.

Промежуточный вариант – питание ЗУ от аккумуляторов, которые заряжаются от линии.

По способу передачи информации ЗУ можно разбить на четыре основных группы: радиоканал, передача на низких частотах, проводное соединение, диктофон.

Радиопередающие ЗУ удобны в установке, но обладают и минусом. Во-первых, радиосигнал является демаскирующим фактором, во-вторых, качество аудиоинформации при радиоприёме всегда хуже, чем при приёме её по проводам.

Передача информации на низких (50-500 кГц) частотах подобна радиопередаче, но при этом проводник является линией передачи, а не антенной. Демаскирующий фактор радиоизлучения в этом случае отсутствует, но увеличивается энергопотребление и габариты ЗУ.

Проводное подключение не удобно при монтаже, существует возможность визуального определения подключения к линии ЗУ, вместе с тем качество получаемой информации высокое, нет демаскирующего радиоизлучения.

Диктофон (цифровой или аналоговый) на линии – распространенное и дешёвое средство получения информации, обеспечивает быструю установку и высокое качество записанной информации, нет демаскирующего радиоизлучения. К минусам можно отнести потерю оперативности снятой информации, большое энергопотребление и ограниченный ресурс памяти. В современных условиях два последних недостатка понемногу исчезают, так как цифровые диктофоны довольно экономичны и могут записывать десятки часов.

Симбиозом радиопередающего ЗУ и диктофона на линии могут служить диктофоны с радиовыстрелом.

По алгоритму включения ЗУ можно разделить на ЗУ с автоматическим включением и ЗУ постоянно включенные (сюда же отнесём ЗУ с дистанционным включением).

Автоматическое включение ЗУ заключается в отслеживании состояния линии. Порог примерно в 20В является определяющим для включения закладки.

Автоматический режим работы ЗУ позволяет экономить энергоснабжение ЗУ.

Линии связи можно использовать и как инструмент для прослушивания аудиоинформации в помещениях. Примером использования линий связи для прослушивания помещений служат:

а) Совмещенные телефонные ЗУ. В режиме положенной телефонной трубки, используя встроенный микрофон или пьезодатчик и канал передачи ЗУ, передаётся акустика помещения, а в режиме поднятой трубки телефона передаются телефонные переговоры.

б) ЗУ, построенные по принципу телефонное ухо. ЗУ включает в себя микрофон с усилителем, устройством сопряжения с линией и приёмник-включатель устройства. После того как ЗУ активировано, акустическая информация контролируемого помещения передаётся по линиям связи в речевом диапазоне частот.

в) ВЧ (высокочастотное навязывание) навязывание по линиям связи. Система состоит из генератора частот с усилителем и приёмника. Работает система следующим образом: генератор и приёмник устанавливаются вне контролируемого помещения на участке телефон – районная АТС, заземляются, на один из проводов линии связи подаётся сигнал с выхода генератора, к другому проводу присоединяется приёмник, настроенный на частоту генератора.

Как мы убедились, методов съёма информации много. Существует ли защита? Какими функциями при этом должен обладать прибор защиты?

1. Как уже говорилось, наиболее массово применяются ЗУ с автоматическим отслеживанием состояния линии. ЗУ (при параллельном подключении) отслеживает напряжение в линии, и если его величина меньше контрольного (примерно 20В), ЗУ включается. Для АТС порог снятия трубки телефона абонента составляет порядка 35В. В состоянии линии появляются «ворота» напряжений, примерно с 20В до 35В, когда АТС «понимает, что линия нагружена, а ЗУ «понимает, что линия не нагружена и не включается. Тоже самое происходит и при последовательном подключении, только отслеживается ток нагрузки линии.

2. Что делать, если для включения ЗУ применяется система акустопуск (в основном это диктофоны)? Понятно, что заблокировать работу акустопуск не получится, но можно сделать так, что использование такого метода включения ЗУ станет не эффективным. Если в состоянии не нагруженной линии мы в неё подадим звуковой сигнал (цифровой шум в промышленных аппаратах), то состояние линии не изменится, а ЗУ отреагирует и включится. В результате будет непродуктивно использована память для накопления информации и напрасно использовано питание ЗУ.

3. Что делать если ЗУ всё-таки включилось и копит или передает информацию? Можно попытаться сильно исказить эту информацию. Дело в том, что звуковой диапазон, который обрабатывает и транслирует АТС, составляет примерно от 50Гц  до 4.5кГц, сигналы выше 4.5кГц отфильтровываются по входу. Если мы в нагруженную линию подадим шум в диапазоне частот, скажем, от 5кГц и выше, а со стороны защищаемого телефона фильтр-пробку на данный диапазон частот, то защищённый абонент услышит полезную звуковую информацию в речевом диапазоне и слабый шум ослабленный фильтром пробкой.

4. Как поступить с ВЧ навязыванием? Ответ прост, надо поставить заградительный фильтр  на частоты, использующие метод ВЧ навязывания.

5. Что можно сделать с радиосигналом? Внести трудности для приёма сигнала радиопередающего ЗУ тоже можно.

Модулятор передатчика отрегулирован, например так, что при входном сигнале от 50Гц до 4.5 кГц и амплитудой 50мВ ширина радиосигнала равна 100кГц. Внесём сигнал в линию, в неслышимом ухом ультразвуковом диапазоне, например 20кГц и амплитудой 500мВ. Модулятор отреагирует на такие изменения стандартного сигнала, и ширина сформированного передатчиком ЗУ радиосигнала изменится (расширится). В приборе «ГРОМ-3И-4».

Затронем ещё один аспект защиты. Ранее упоминалось о таком ЗУ как телефонное ухо и совмещённое ЗУ, которые по линиям связи контролируют акустику помещения. Похоже, что все перечисленные алгоритмы бессильны. Всё просто. На линию ставят блокиратор и размещают его за пределами защищаемого помещения. В результате пока абонент не поднимет трубку телефонного аппарата, а прибор защиты не выдаст разрешающий сигнал, на участке линии от прибора защиты до блокиратора нет напряжения, и ЗУ нечем питаться.

Несколько слов ещё об одном способе защиты – шифровании телефонных переговоров. Устройства шифрования называются скремблеры. Два абонента включают в телефонную линию свои телефоны через однотипные скремблеры, во время переговоров или заранее выставляют на приборах одинаковый пароль, в результате транслируется зашифрованная информация на всем протяжении линии.

Что такое акустический канал утечки информации? Это регистрация информативного звукового сигнала из контролируемого помещения и дальнейшая трансляция его любым доступным способом.

Закладные устройства для снятия и передачи акустической информации (ЗУ) можно классифицировать по способу регистрации и способу трансляции.

По способу регистрации ЗУ можно разбить на группы:

- с помощью микрофона;

- с помощью пьезокристаллического датчика;

- используя модуляцию отраженного луча от светоотражающих поверхностей.

По способу передачи:

- с помощью проводных линий;

- с помощью радиоканала;

- с помощью оптического канала.

Способ регистрации звука, распространяющегося по воздуху, с помощью микрофона, я думаю, пояснять не надо.

Звуковая волна, распространяясь по воздуху, воздействует своей кинетической энергией на элементы строительных конструкций и предметы, находящиеся в контролируемом помещении.

означает, что с внешней стороны стен контролируемого помещения мы можем зарегистрировать микроколебания, создаваемые источником звука внутри помещения. Физические свойства пъезокристалла позволяют преобразовывать механические воздействия на него в электрические сигналы. Если плотно прижать пьезокристалл к поверхности стены, энергия микроколебаний, вызванная источником звука, будет действовать на него и преобразовываться в электрический сигнал. Усилив этот электрический сигнал и подав его на громкоговоритель, мы услышим то, что происходит за стеной.

Электронные стетоскопы применяют для съёма акустической информации через стены, потолок, пол, трубы отопления, окна контролируемого помещения.

Другой схожий способ разведки – применение эффекта отражения тонко сфокусированного луча лазерного излучателя, наведенного на окно контролируемого помещения. В данном случае оконное стекло выступает в роли мембраны большой площади, на которую действует энергия звуковой волны и приводит её в движение. Луч лазера достигает поверхности стекла и отражается. Фотоприёмник, входящий в состав прибора для съёма информации, регистрирует отражённый луч и преобразует световую энергию в электрический сигнал, усиливает этот сигнал и воспроизводит с помощью громкоговорителя или наушника.

Сейчас с применением евроокон, стёкла «готовы» к применению данной аппаратуры, но конструктивные особенности стеклопакета сильно ослабляют возможность прослушивания.

Ещё один способ дистанционного прослушивания упомянем вкратце. Это направленный микрофон. Конструкций таких микрофонов много, это микрофоны органного типа, параболического, дифракционная решётка.

Скажу только, что «сказочные» характеристики, приведённые в ТТХ на подобные изделия, обычно завышены.

МЕТОДЫ ЗАЩИТЫ АКУСТИЧЕСКОГО КАНАЛА УТЕЧКИ ИНФОРМАЦИИ.

1. Как защититься от внедрённых в помещение микрофонов? Очевидно, что каналом передачи информации в этом случае является воздушная среда, а мы должны создать в помещении шумовой сигнал, который излучается громкоговорителем. В быту, если встает необходимость поговорить конфиденциально, обычно люди включают магнитофон или телевизор погромче и ведут беседу. Чтобы очистить запись переговоров было невозможно, необходимо создать звуковой сигнал во всём речевом (и даже звуковом) диапазоне с достаточно равномерно распределённой спектральной мощностью и математически не обрабатываемого. Таким требованием отвечает БЕЛЫЙ ШУМ, а прибор – генератор белого шума.

2. Как защититься от возможного съёма информации с помощью стетоскопа и лазерной установки? Необходимо сообщать вибрационные колебания элементам строительной конструкции, трубам отопления и воздухопроводам, стеклам с помощью генератора белого шума и равномерно распределить их по поверхностям зашумляемых элементов. Достигается это жёсткой установкой виброизлучателей на стены, потолок, пол, трубы, стекла защищаемого помещения и подачей на них мощного шумового сигнала.

3. Виброизлучатели для зашумления подразделяются на два вида: магнитодинамические и пьезокристаллические. Конструкция магнитодинамического излучателя напоминает конструкцию звукового динамика, у которого вместо диффузора массивная платформа. Корпус излучателя навинчивается на штыревое крепление жестко, которое с помощью холодной сварки вмуровано в стену.

- К недостаткам конструкции магнитодинамических излучателей можно отнести высокое энергопотребление, необходимость согласования по сопротивлению с выходом генератора, наличие подвижных механических частей, что ведёт к ограниченному ресурсу работы и повышенной шумности в работе.

- Конструкция пьезокристаллического излучателя состоит из цилиндрического металлического корпуса, внутри которого вклеен пьезокристалл. В данном случае используется обратное свойство материала. Если на пьезокристалл подать напряжение, он начнёт сжиматься. Таким образом, при подаче на кристалл шумового сигнала он передаёт колебания корпусу излучателя, а тот в свою очередь через крепление - в стену.

- К недостаткам данного типа излучателей надо отнести превышение резонансной частоты кристалла речевого диапазона, высокие - 100–120В питающие напряжения, в следствие чего -  более сложную реализацию конструкции генератора.

- К водопроводным трубам излучатели крепятся с помощью хомутов, на стёкла окон излучатели клеятся.

Из-за большого количества излучателей, а следовательно, и увеличения применяемых генераторов виброакустическая защита помещений является одной из самых дорогих видов защит.

СЕТИ ПИТАНИЯ 220В. МЕТОДЫ СЪЁМА ИНФОРМАЦИИ

Эффективный участок линии 220В для применения метода ВЧ-навязывания - от нагрузки (от офисной, осветительной и т.д. техники, включенной в розетки контролируемого помещения) до гальванической развязки (трансформатора подстанции).

Другой метод снятия информации по проводам 220В – сетевые ЧМ и АМ передатчики на частотах 50-500кГц, аналогичные применяемым для снятия информации по проводам телефонной линии. Кстати, в свободной продаже сейчас имеются переговорные устройства по проводам 220В, реализованные как раз на данном принципе.

Ещё одно свойство любой оргтехники – изменение напряжения и тока в питающей линии при разных режимах её работы.

ЗАЩИТА КОММУНИКАЦИЙ СЕТИ 220В.

Защититься от утечки информации по проводам 220В можно двумя распространёнными способами:

Первый способ пассивный, заключается в установке специальных фильтров на все розетки в помещении. Данные фильтры будут препятствовать распространению сигналов свыше 50 Гц. и тем самым блокировать работу установок ВЧ навязывания и перехвата информативных сигналов.

Другой способ активный, заключается в постановке шумовой помехи на

каждую фазу сети в диапазоне частот, используемых аппаратурой перехвата.

Приборы, позволяющие реализовать данную помеху, называются сетевыми шумогенераторами и устанавливаются они на каждую фазу сети, заведённую в защищаемое помещение (включая осветительную).

УТЕЧКА ИНФОРМАЦИИ В РАДИОЧАСТОТНОМ ДИАПАЗОНЕ.

Следующие три канала утечки информации, перечисленные ранее а, именно:

a)	с помощью высокочастотного навязывания в радиодиапазоне;

b)	с помощью внесенных радиозакладных средств;

c)	с помощью использования побочных электромагнитных излучений от оргтехники

выделим в одно направление, т.к. методы защиты от них одинаковы.

Канал съёма информации с помощью метода высокочастотного навязывания в радиодиапазоне. Данный метод основан на облучении мощным ВЧ-сигналом нелинейных элементов, которые являются частью интерьера контролируемого помещения или специально внесённые, подготовленные

пассивные устройства.

Во втором случае в офис вносится пассивная закладка, работающая на определённой частоте, в комплекте с ней поставляется облучающий генератор и специальный приёмник. Так как характеристики такой закладки известны, то работа с ней намного облегчается.

Звуковые волны воздействуют на нелинейный элемент, который в результате меняет свои физические параметры (ёмкость, индуктивность ит.д.). В свою очередь, если нелинейный элемент зондировать достаточно мощным радиосигналом, то происходит переизлучение радиосигнала.

Данный вид съёма информации интересен, но очень дорогостоящий и требует использования большой мощности излучения.

Следующий метод – «внесённые радиозакладки». Сейчас в обращении радиозакладок разного типа великое множество. По типу применяемого в них звукового датчика их можно распределить на группы: телефонные радиозакладки, радиостетоскопы, радиомикрофоны. В любом случае в их состав входит радипередатчик, работающий на определённой частоте, с определённой мощностью и модуляцией, с определённым алгоритмом включения.

Закладки, использующие частоты УКВ и FM бытовых приёмников. Как правило, такие закладки радиолюбительского исполнения, чаще всего с WFM (широкополосной) модуляцией, используемой в бытовых приёмниках, в примитивном исполнении.

Реже в качестве приёмников используются носимые радиостанции, поэтому существует небольшое количество радиолюбительских закладок, рассчитанных на диапазон 110-160мГц с модуляцией NFM (узкополосная).

Профессиональные радиозакладки работают в частотном диапазоне 350-450мГц с видами модуляции NFM, WFM, для шифрования информации иногда применяется дельта модуляция, инверсия спектра. В последнем случае для работы с закладкой, помимо профессионального приёмника, необходимо специальное декодирующее устройство. Очень редко применяется АМ модуляция.

Мощность применяемых вносимых закладок колеблется от 2мВт до 50мВт.

Стоимость профессиональных закладок, как правило, не меньше 200$, а иногда значительно выше этой суммы. Стоимость профессионального приёмника от 500$.

Как уже говорилось выше, существуют закладки – «радиовыстрел». Принцип действия заключается в том, что портативный, многочасовой цифровой диктофон накапливает информацию, затем, когда оператор с помощью дистанционного управления активизирует передатчик устройства, вся накопленная аудиоинформация в цифровом, сжатом виде за очень короткий промежуток времени передается по радиоканалу на приёмник оператора, совмещённый с записывающим устройством.

Другой новый вид радиозакладных устройств основан на применении GSM технологий.

С повсеместным развёртыванием и удешевлением тарифов сотовой связи возникла возможность использовать мобильный телефон в качестве радиозакладки. Устройство закладки и её реализация очень простое и неоднократно описывалось в радиолюбительских ресурсах Интернет.

Стоимость недорогого телефона меньше 100$, специальный приёмник не нужен, удобство пользования очевидно, всё это делает применение таких устройств весьма привлекательным для ведения радиоразведки.

По типу питания радиозакладки можно разбить на два основных класса: с автономным питанием (закладки имеют ограниченный ресурс продолжительности работы) и с сетевым питанием (неограниченный ресурс времени работы).

По типу включения радиозакладки можно распределить следующим образом: постоянно действующие закладки, закладки с системой акустопуск, закладки с дистанционным включением. Понятно, что постоянно действующие закладки имеют самый маленький ресурс работы без замены питания, система акустопуск позволяет заметно увеличить время работы, дистанционное управление позволяет использовать закладку до нескольких месяцев.

Лет восемь назад широко обсуждался опыт по перехвату изображения с дисплея персонального компьютера с помощью доработанного чёрнобелого телевизора «Шилялис» на расстоянии в несколько сотен метров. Конечно, с тех пор защита от излучений мониторов повысилась, но и аппаратура перехвата побочных электромагнитных излучений тоже не стояла на месте. Эти гармоники в радиочастотном диапазоне регистрируются с помощью приёмников и таким образом происходит доступ к обрабатываемой оргтехникой, информации.

ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ В РАДИОЧАСТОТНОМ ДИАПАЗОНЕ.

Защиту от несанкционированного съёма информации в радиочастотном диапазоне можно решить двумя способами – пассивным и активным.

В первом случае защита достигается путём экранирования защищаемого объекта.

Защита от проводных и радио средств осуществляется с помощью ослабления сигналов сплошной экранной оболочкой по всей поверхности помещения с применением фильтрации сигналов в проводных, кабельных, воздуховодных коммуникациях, оконных и дверных проемов.

Экранирующая оболочка:

- электромагнитный паяный экран;

- экранированное окно;

- экранированная дверь;

- помехоподавляющие фильтры;

Эффективность электромагнитного экранирования не менее 40 дБ в диапазоне частот 30-1500 МГц.

Вводимые инженерные коммуникации:

- воздуховоды центральной приточно-вытяжной вентиляции;

- система централизованного кондиционирования;

- трубопроводы отопления;

- электросиловые коммуникации;

- слаботочные коммуникации;

Снижение светопропускания окон за счет их электромагнитного экранирования не превышает 25 %.

Суммарное уменьшение линейных размеров исходных помещений не превышает:

- в плане – 400 мм;

- по вертикали – 460 мм.

Несмотря на все трудности в реализации подобного метода, он позволяет гарантированно защититься от несанкционированного съёма информации в радиодиапазоне, при этом, не мешая рядом расположенным легальным радиосредствам.

Другой способ защиты – постановка радипомех. Этот способ защиты является самым распространенным, так как не требует изменения интерьера помещения, является более дешёвым и оставляет возможность поэтапного внедрения аппаратуры. Следует помнить, что применение этого способа отразится на работе легальных радиоустройств ваших соседей.

Принцип блокирования радиозакладок с помощью постановки помехи заключается в следующем. Необходимо создать помеховый радиосигнал на частоте работы закладки по уровню таким же, как у закладки или выше.

Для блокирования источника утечки информации за счёт побочных электромагнитных излучений применяются шумогенераторы, создающие широкополосную помеху в радиодиапазоне примерно до 1гГц, мощностью3-7 Вт.

Допустим, закладка небольшой мощностью в 10мВт работает на частоте 400 мГц с NFM модуляцией и шириной сигнала 10 кГц. Чтобы создать помеху в диапазоне до 1гГц со спектральной мощностью 10мВт на 10 кГц, необходимо подвести на антенну генератора порядка киловатта. Если закладка с WFM модуляцией и шириной сигнала 100кГц, то необходима мощность генератора 100Вт.

Далее, при применении маломощных радиозакладок оператор вынужден располагать приёмник для перехвата недалеко от контролируемого помещения. В этом случае помехи широкополосного шумогенератора будут блокировать приёмник оператора.

Корректный подход – применение генератора прицельной помехи. В этом случае поисковое устройство, входящее в состав прибора, находит частоту работы закладки и включает узкополосную помеху на найденной частоте. В результате закладка блокируется достаточно мощным узкополосным шумовым радиосигналом. Мощность такого сигнала сопоставима с мощностью закладки и составляет 30-100мВт.

Блокирование закладок на основе GSM технологий происходит также, как и в предыдущих случаях: путем постановки радиопомех в частотном диапазоне работы приёмников сотовых телефонов. Помеховый сигнал в этом случае достаточно узкополосный, примерно 50 МГц. и мощности в 2 Вт вполне достаточно для надёжного блокирования такого устройства.

УТЕЧКА ИНФОРМАЦИИ С ПОМОЩЬЮ ВНЕСЁННЫХ УСТРОЙСТВ АУДИОЗАПИСИ.

Применение диктофонов - наиболее дешёвый и распространенный способ для несанкционированной записи переговоров, при этом не требующий от оператора специальной подготовки.

Данный вид аппаратуры подавления имеет свои особенности. Прежде всего, для зоны гарантированного подавления среднестатистического диктофона в 8 метров необходимо подвести на антенну подавителя порядка 30-40 Вт.

Несколько лучше ситуация с надёжностью выглядит при исполнении подавителей в стационарном виде (обычно в виде музыкального центра).

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ВЫЯВЛЕНИЮ ВОЗМОЖНЫХ КАНАЛОВ УТЕЧКИ ИНФОРМАЦИИ.

Вы установили приборы защиты в помещение. Есть ли необходимость проведения работ по поиску возможных каналов утечки информации? Ответ на этот вопрос – да, поисковые мероприятия проводить надо.

Первое, при рассмотрении методов защиты от утечки информации в радиочастотном диапазоне обозначались некоторые трудности в обеспечении стопроцентной защиты, если применяются постановщики помех, а не полное экранирование помещения.

Второе, даже при установке гипотетически стопроцентной защиты интересно знать, предпринимает ли кто-нибудь попытки преодоления вашей защиты.

В техническом отношении поисковые приборы можно разбить на группы:

- досмотровые приборы;

- приборы для проведения радиомониторинга;

- нелинейные радиолокаторы;

- приборы для исследования проводных коммуникаций.

ДОСМОТРОВЫЕ ПРИБОРЫ.

Досмотровые - это приборы, облегчающие визуальный поиск закладных устройств. К ним можно отнести всевозможные зеркала, эндоскопы, малогабаритные видеокамеры и т.д. Подробно останавливаться на данных устройствах в объёме этой книги мы не будем.

ПРИБОРЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ РАДИОМОНИТОРИНГА.

Самый простой и трудоёмкий способ поиска активных радиозакладок – использование индикатора поля. Принцип действия прибора основан на регистрации электромагнитного излучения в широком диапазоне частот.

Работа с индикатором напоминает пользование пылесосом, так как оператор должен последовательно обследовать стены, пол, потолок, мебель помещения.

прибор реагирует и на индустриальные помехи

приёмник должен обладать возможностью работать с разными видами модуляции и в широкой полосе частот.

Несколько улучшает пользование приёмником, если соединить его с портативным частотомером.

частотомер регистрирует излучение в ближней зоне, автоматически перестраивает приёмник на найденную частоту

Намного удобнее пользоваться анализаторами спектра. При их использовании оператор имеет возможность не только прослушивать сигнал, но и визуально его фиксировать. При определённом опыте оператор по форме сигнала, его амплитуде и расположению в частотном диапазоне может уверенно отнести его к известным или подозрительным.

поисковые компьютерные комплексы.

Принцип действие основан на управлении работой сканирующего приёмника с помощью компьютера с последующей обработкой им полученных данных.

Оператор с помощью компьютера, соединённого с приёмником, задаёт частотный диапазон, в котором необходимо произвести исследования, уровень сигнала с которого необходимо начать идентификацию, активизирует приоритетные алгоритмы обработки и запускает режим сканирования. Распределение уровней амплитуды принимаемых сигналов последовательно выводится не дисплей компьютера, и оператор может оперативно видеть картину радиообстановки.

Приёмник автоматически перестраивается по частоте в отмеченном оператором диапазоне, пока не регистрирует сигнал, превышающий контрольное значение. После этого начинается тестирование обнаруженного сигнала. Как правило, в алгоритмах всех комплексов присутствуют:

- пассивный тест;

- активный тест;

- параметрический тест;

- тест на наличие гармоник;

- тест обнаружения цифровых сигналов.

Положительный отклик на данные тесты компьютерная программа воспринимает как наличие закладки, о чем выдаётся извещение оператору.

определения расстояния до закладки. Во время прохождения активного теста звуковая колонка, входящая в состав комплекса, выдаёт тестовый сигнал, например, щелчок. Данный звуковой тестовый сигнал воспринимает микрофон или пъезодатчик закладки, излучается информативный радиосигнал, приёмник комплекса принимает этот сигнал и демодулирует.

Если зафиксировать время между двумя событиями – щелчок от колонки и щелчок, воспроизведённый приёмником, а затем умножить это время на скорость звука в воздухе, то, очевидно, мы получим расстояние до закладки.

Если эту операцию повторить, переставив звуковую колонку на фиксированное расстояние, мы получим другое значение. Имея фиксированные значения расстояний между тремя точками, две из которых звуковые колонки, а третья точка закладка, мы получим такие данные о месторасположении закладки, как расстояние до неё и направление

НЕЛИНЕЙНЫЕ РАДИОЛОКАТОРЫ.

Использование нелинейных радиолокаторов позволяет обнаружить скрыто установленные электронные устройства, не излучающие в данный момент радиосигнал. Принцип действия нелинейных радиолокаторов основан на эффекте возбуждении p-n перехода полупроводника при попадании его в зону мощного радиоизлучения. Все электронные изделия в своём составе имеют полупроводники: микросхемы, транзисторы, диоды, поэтому зондирование данных изделий мощным радиосигналом приводит к переизлучению сигнала, а нелинейный характер вольт-амперной характеристики p-n перехода приводит к появлению множества гармоник на частотах, кратных частоте зондирующего сигнала. Согласно гармоническому ряду, амплитуда второй гармоники будет превышать амплитуду третьей. Регистрируя с помощью приёмника нелинейного радиолокатора сигналы на частотах соответствующих второй и третьей гармониках и наблюдая картину уменьшения амплитуды сигнала в сторону высших гармоник, мы с определённой уверенностью можем отнести исследуемый объект к радиоэлектронному средству.

Случайные металлические предметы (не имеющие нелинейной вольт-амперной характеристики, характерной для p-n структур), попавшие в зону зондирующего сигнала, ведут себя по-другому. Вольт-амперная характеристика металлов с оксидной плёнкой или покрытием носит симметричный характер, а амплитуда третьей гармоники переизлучённого зондирующего сигнала превышает амплитуду второй гармоники.

Различие амплитуд третьей и второй гармоник при переизлучении зондирующего сигнала от исследуемого объекта является селективным свойством нелинейного радиолокатара.

Некоторые радиолокаторы имеют режим работы 20К. При включении режима 20К зондирующие импульсы следуют с частотой 15-20кГц, при этом пользователь радиолокатора при обнаружении радиоэлектронного устройства с помощью наушников может прослушать звуковой фон помещения.

Конструктивно нелинейный радиолокатор включает в себя мощный радиопередатчик, приёмник, способный принять вторую и третью гармонику излучаемого сигнала

Частота, используемая для зондирования, в различных конструкциях варьируется от 400мГц до 900мГц.

что поиск несанкционированных радиоэлектронных средств локатором в современном офисе, где сосредоточенно много оргтехники и других радиоэлектронных средств, довольно проблематичен

ПРИБОРЫ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОВОДНЫХ КОММУНИКАЦИЙ.

Другие, наиболее дорогие приборы – кабельные локаторы. Принцип действия данных приборов заключается в посылке коротких импульсов в линию. Достигая точки неоднородности в линии (контактное подключение), импульс отражается и регистрируется прибором. По времени задержки отраженного сигнала можно определить расстояние до нелинейности. Трудности в применении таких приборов следующие. Как правило, большие габариты и вес приборов, необходимость обесточивания линии, достаточно высокая стоимость приборов, кроме того, наличие скруток на линии воспринимается прибором как нелинейность.

На российском рынке есть специализированные приборы для выявления закладных устройств на линии, совмещающие в себе функции кабельного локатора и приборов, позволяющих измерить электрические параметры линии, например, прибор LBD-50. Прибор с приемлемыми габаритами, многочисленными функциями и относительно не дорогой.

В случае использования закладкой телефонных проводов в качестве антенны, зарегистрировать наличие высокочастотного сигнала в линии можно с помощью комплекса, применяемого для проведения радиомониторинга, подключив его к линии через специальный конвертор.