Техническая документация

Кабель 2х1 (12V) – 5м

ГР.По1 - Душ - 1,5м

ГР.По2 - Сауна - 3,5м

Кабель 2х1 (220V) – 34,5м[35м]

ГР.1о - Кухня - 2м

ГР.2о - Зал - 3,5м

ГР.3о - Тераска - 3м

ГР.4о - Веранда - 6м

ГР.5о - Подсобка - 2м

ГР.6о - Гараж - 2м+6м/[8м]

ГР.о1 - Предбанник - 3,25м/[3,5м]

ГР.о2 - Улица - 0,5м

ГР.о3 - Дровница - 6м

Итог кабель 2х1: 5м+35м/[40м]

-- Поискать по магазинам --

Если нет в магазинах замена на 2х1,5 – тогда 40м+25м/[65м]

Кабель 2х1,5 (220V) – 25м

ГР.Р1 - Кухня - 2м

ГР.Р2 - Зал - 10м

ГР.Р3 - Тераска - 2м

ГР.Р4 - Подсобка - 8м

ГР.Н1 - Бак/Душ - 3м

Итог кабель 2х1,5: 25м

-- Бухта 25м – 1483руб. --

Бухта 50м – 2656руб.

Бухта 15м – 916руб.

ИТОГ: 3572руб.

Кабель 2х2,5 (220V) – 26м

ГР.Р5 - Гараж - 1м

ГР.П1 - Питание гаража - 8м

ГР.П2 - Питание бани - 7м+2м+7м/[16м]

ГР.р1 - Предбанник - 0,25м[1м]

Итог кабель 2х2,5: 26м

-- Бухта 30м – 2736руб. --

Итого по кабелю: 5044руб.

Комплектующие для щитков:

1 Реле напряжения – 1100руб.

1 Выключатель дифференциальный (УЗО) – 1477руб.

3 Выключателя автоматических однополюсных 10А – 176руб. х 3 [528руб.]

5 Выключателей автоматических однополюсных 16А – 176руб. х 5 [880руб.]

1 Бокс ЩРВ-П-15 – 1285руб.

1 Бокс ЩРН-П-6 – 731руб.

1 Бокс ЩРН-П-8 – 983руб.

3 Розетки Intro Quadro 2-202-01 16А-250В белая – 86руб. х 3 [249руб.]

3 Розеток «двойная» 16А-250В IP20 белая – 130руб. х 3 [390руб.]

4 Розетки DIN 2-модульная 16А – 299руб х 4 [1196руб.]

1 Лампа сигнальная ЛС-47 зел. MLS10-230-K06 – 146руб.

4 Лампы сигнальных ЛС-47 красн. MLS10-230-K04 – 156руб. х 4 [624руб.]

2 Выключателя двухклавишных 10А-250В белый – 73руб. х 2 [146руб.]

7 Выключателей одноклавишных 10А-250В белый – 61руб. х 7 [427руб.]

Итого комплектующие: 9968руб.

ИТОГОВАЯ СУММА СБОРКИ: 15012руб.

Щитки управления

ЩЭ-1

- Счётчик

- Автоматический выключатель (вводной) 20А

- Реле напряжения 63А

- УЗО 63А

- Автоматический выключатель

ГР.Осв – 10А

ГР.Раз – 16А

ГР.Гарж – 16А

ГР.Бан – 16А

- Лампочка

Зелёная – УЗО

Красная – ГР.Осв

Красная – ГР.Раз

Красная – ГР.Гарж

Красная – ГР.Бан

Модулей: 13 модулей

ЩРВ-П-15

ЩЭ-2

- Выключатель двухклавишный

ГР.6оЛ1 – 10А

ГР.6оЛ2 – 10А

- Автоматический выключатель

ГР.Р5 – 16А

- Розетка DIN-модульная

ГР.Р5 – 16А

ГР.Р5 – 16А

Модулей: 5 модулей

ЩРН-П-6

ЩЭ-3

- Автоматический выключатель

ГР.Н1 (Насос) – 10А

ГР.р1 (Розетка в щитке) – 16А

ГР.Трансф (На трансформатор) – 10А

- Выключатель двухклавишный

ГР.По1 – 10А

ГР.По2 – 10А

- Выключатель одноклавишный

ГР.о1 – 10А

ГР.о2 – 10А

ГР.о3 – 10А

- Розетка DIN-модульная

ГР.р1 – 16А

ГР.р1 – 16А

Модуля: 7 модулей

ЩРН-П-8